建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       新建混凝土添加剂生产加工项目

建设单位：        扶风县兴兴繁荣建材有限公司

编制日期：             2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建混凝土添加剂生产加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-610324-04-01-326564 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王一兴 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市扶风县天度镇齐横村原齐横小学 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：107°57′41.863″，北纬：34°28′14.396″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2662 专项化学品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26 44专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 扶风县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 13.21 |
| 环保投资占比（%） | 13.21 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地面积（m2） | 9125 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 项目类别划分判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》的类别划分，本项目主要进行混凝土添加剂生产加工，涉及混合分装工艺。因此，本项目需编制环境影响报告表。 表1-1 本项目所属的环境影响评价分类管理目录（2021版） 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十三、化学原料和化学制品制造业 26. 44; 基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267; 全部(含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的); 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外); /. 3、项目与“三线一单”符合性分析 ## 本项目与宝鸡市“三线一单”分区管控方案要求相符性分析见下表。 表1-2 与《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 根据《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元; 本项目位于陕西省宝鸡市扶风县天度镇齐横村原齐横小学。项目建设区域位于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线; 项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后排放的污染物虽然对外环境造成一定的负面影响，但在采取相应的环保治理设施处理后可达标排放，环境影响程度很小，不会改变环境功能区质量。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”; 本项目用电、用水均经市政电网、管网供给，运营过程中，有效利用资源，未超出资源利用上线。; 符合. 与“宝鸡市生态环境准入清单”符合性分析. 空间布局约束; 严格控制煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围有新规定的，从其规定）。; 本项目为专项化学品制造，项目运营期使用能源主要为电，且不属于高耗能高排放项目。; 符合. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于重污染企业。; 符合. 高污染燃料禁燃重点管控区： 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目，实施落后产业、行业清退。; 本项目不使用燃料，主要消耗能源为电能。; 符合. 污染排放管控; 区域内企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目采购的设备均为自动化先进设备，采用先进的机加设备，产生的各项污染物均能够妥善处理。; 符合. 深入推进散煤治理。加快推进集中供热、燃气基础设施建设和清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代。; 本项目为专项化学品制造，能耗主要为电能。; 符合. 资源开发效率要求; 实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，建立健全市县煤炭质量管理体系。; 本项目为专项化学品制造，能耗主要为电能。; 符合. ## 根据《陕西省生态环境厅关于印发陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 ## （1）一图：建设项目与环境管控单元对照分析示意图 ## 本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台冲突分析，形成对照分析示意图，由图可知项目建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。 ## 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 ## （2）一表：项目环境管控单元涉及情况一览表 ## 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目环境管控单元涉及情况如下。 ## 表1-3 项目环境管控单元涉及情况一览表 ## （3）一说明：项目涉及的生态环境管控单元准入清单情况说明 ## 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求分析如下。 ## 表1-4 本项目涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 1; 宝鸡市; 扶风县; 陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元10; 大气环境布局敏感重点管控区、水 环境农业污染重点管控区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; - 本项目为专项化学品制造，项目运营期使用能源主要为电，且不属于高耗能高排放项目。; 是. ## 根据上文分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目为专项化学品制造，项目产生的污染物配套相应治理设施处理后可达标排放。 表1-5 本项目涉及的区域管控要求 省份; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省; 空间布局约束; - 1 执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 - 2 执行《市场准入负面清单（2022 年版）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发 - 展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》。 - 4 严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展; - 本项目属于专项化学品制造项目，不涉及生态红线，项目不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控; 7 落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。; 企业按要求建立环境风险防范机制; 符合. - 3、本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 - 本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见下表，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析。 表1-6 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析一览表 名称; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 本项目采用水相复配工艺，生产过程产生的非甲烷总烃采用水喷淋吸收，喷淋液定期更换回用于生产。; 符合. 企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目建成后建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 全面加强无组织排放控制－加强设备与场所密闭管理。含VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 重点行业是指石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业，本项目为专用化学品制造，不属于重点行业； ## 本项目原料和成品储存过程中无废气，投料过程中产生的废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放。; 符合. 全面加强无组织排放控制－提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施并预测排放量。; 本次评价对项目生产过程中VOCs的产生量及排放量进行了估算，并要求采取集气罩+水喷淋装置处理后集中排放，排放浓度满足相关标准要求。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》; 11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目生产设施均设置于厂房内，项目通过隔声、减振、距离衰减等减小对外环境的影响，经预测，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严格新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。; 符合. 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放，风机风量满足控制风速要求；生产车间在生产时进行保持密闭。; 符合. 《扶风县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目建设，严格落实国家产业规划、产业政策“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不属于严禁新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。项目严格执行《产业结构调整指导目录》，严格落实国家产业规划、产业政策“三线一单”等要求。; 符合. 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放，风机风量满足控制风速要求；生产车间在生产时进行保持密闭; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCS，全面推动企业VOCS治理设施升级改造。; 本项目不属于重点行业，本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第四十一条：生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放，风机风量满足控制风速要求；生产车间在生产时进行保持密闭. 《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号; 废气收集设施： 产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。工业涂装行业建设密闭喷漆房。; 本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放，风机风量满足控制风速要求；生产车间在生产时进行保持密闭; 符合. 有机废气治理设施： 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。; 本项目水剂生产投料过程中会产生少量的挥发性废气，本项目采用水相复配工艺，生产过程产生的非甲烷总烃采用水喷淋吸收，喷淋液定期更换回用于生产。; 符合. 《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目水剂生产投料过程中会产生挥发性废气，产生的挥发性废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后通过排气筒有组织排放。 2、经计算，项目VOCS排放量为0.023t/a，建设单位根据国家及省上要求进行总量购置。; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属鼓励类，不在“宝鸡市生态环境准入清单”中禁止准入产业，符合管理要求。. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023-2030年）》; 加快推进单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收不能稳定达标设施的升级改造。; 本项目水剂生产投料过程中会产生少量的挥发性废气，本项目采用水相复配工艺，生产过程产生的非甲烷总烃采用水喷淋吸收，喷淋液定期更换回用于生产。; 符合. 加大工业无组织综合治理力度。原料场密闭化、原料高效输送改造、厂区道路硬化及保洁。强化治污设施运行监管，确保稳定达标运行，减少非正常工况排放。; 本项目原辅材料均储存于封闭车间内，厂区地面及道路进行硬化处理，定期洒水抑尘。本项目挤出造粒废气经“水盆喷淋”+15m高排气筒处理后有组织排放；运行期严格落实污染治理设施。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GD3822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目VOCs物料储存于密闭储罐中。; 符合. 4、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省宝鸡市扶风县天度镇齐横村原齐横小学，厂区中心地理坐标为东经：107°57′41.863″，北纬：34°28′14.396″。项目地四周均为农田。 ①项目用地：根据扶风县天度镇人民政府和天度镇自然资源所出具的《关于齐横村招商引资项目用地情况说明》，项目用地为建设用地。 ②环境敏感性：本项目位于扶风县天度镇齐横村原齐横小学，项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 ③环境区划功能符合性：项目所在区域为环境空气质量二类功能区，地表水环境Ⅲ类区，声环境2类区。本项目建设不会改变区域环境功能。 ④环境影响可接受性：项目距离环境敏感点较远，距离项目最近的环境敏感点为项目地西北侧40m处的齐衡村。本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。 ## 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 混凝土添加剂作为现代混凝土工程的关键组成部分，显著改善了混凝土的工作性能和耐久性。目前市场上主流的混凝土添加剂具有减水率、分散性好、坍落度损失小等优点，能够有效提高混凝土拌合物的流动性和强度，同时降低水泥用量，契合绿色环保建材的发展潮流。 - 在此背景下，扶风县兴兴繁荣建材有限公司拟投资100万元在陕西省宝鸡市扶风县天度镇齐横村原齐横小学实施新建混凝土添加剂生产加工项目，购置5吨搅拌釜4台、3吨搅拌釜3台、2吨搅拌釜2台、1吨搅拌釜1台、0.5吨复配罐5台、1吨复配罐5台、2吨复配罐3台、5吨复配罐3台、打包机等设备，配备相关环保设施。项目建成后年产混凝土添加剂5000吨。 - 二、建设工程内容及规模 1、项目基本概况 （1）项目名称：新建混凝土添加剂生产加工项目 （2）建设单位：扶风县兴兴繁荣建材有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：陕西省宝鸡市扶风县天度镇齐横村原齐横小学，中心地理坐标为东经：107°57′41.863″，北纬：34°28′14.396″，项目具体地理位置见附图；厂址四周均为农田。 （5）劳动定员：本次项目设置劳动定员12人，厂区不提供食宿。 （6）工作制度：项目年工作300天，每班工作8小时，三班制。 2、项目主要建设内容 项目建设内容：本项目总投资100万元，购置5吨搅拌釜4台、3吨搅拌釜3台、2吨搅拌釜2台、1吨搅拌釜1台、0.5吨复配罐5台、1吨复配罐5台、2吨复配罐3台、5吨复配罐4台、打包机等设备，配备相关环保设施。项目建成后年产混凝土添加剂5000吨。 项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 水剂生产 车间; 建筑面积约300平方米，一层，钢结构，尺寸为15m×20m×8m，位于上次去西南侧。购置复配罐、电锅炉等设备，主要进行聚羧酸高性能减水剂和液体速凝剂的生产加工。; 依托现有. 粉剂生产车间; 建筑面积约300平方米，一层，钢结构，尺寸为15m×20m×8m，购置搅拌釜、打包机等设备，主要进行压浆剂和粉剂速凝剂的生产加工。; 依托现有. 辅助工程; 办公区; 建筑面积约120平方米，一层，砖混结构，尺寸为4m×30m×4m，主要进行日常办公; 依托现有. 仓库; 建筑面积约120平方米，两层，砖混结构，尺寸为8m×22m×8m，二楼闲置，一楼主要进行粉剂原料堆放。; 依托现有. 公用工程; 给水; 由齐横村供水管网供给; 依托. 排水; 项目运营期生产废水不外排；锅炉排污水绿化灌溉处理；生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，不外排。; 依托. 供电; 由齐横村供电系统供给; 依托. 环保工程; 废气处理系统; 粉剂投料、包装废气经集气罩收集后通过水喷淋处理后有组织排放（DA001）; 新建. 水剂投料、包装废气经集气罩收集后通过水喷淋处理后有组织排放（DA001）; 新建. 废水处理系统; 项目运营期生产废水不外排；锅炉排污水绿化灌溉处理；生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，不外排。; 依托. 噪声处理系统; 基础减振，厂房隔声，加强设备维护等措施; 新建. 固废; 一般工业固废; 废包装袋集中收集后外售处理; 新建. 危险废物; 废润滑油暂存于危险废物贮存设施储存后交由有资质单位进行处理; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由扶风县当地环卫部门清运处理; 新建. 2、项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数 项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数见下表。 表2-2 主要生产单元、主要生产设施及设施参数一览表 - 序号; - 主要工艺生产单元; - 设施名称; - 设施参数; - 数量; - 备注. - 生产设施. - 粉剂生产线. 1; 生产设备; 搅拌釜; 5t; 4台; - 用于混合搅拌. 2; 搅拌釜; 3t; 3台. 3; 搅拌釜; 2t; 2台. 4; 搅拌釜; 1t; 1台. 5; 包装设备; 打包机; /; 1台; - 包装封袋. 6; 辅助设备; 冷却塔; 60m3/h; 1台; - 设备降温. 7; 真空泵; /; 3台. - 水剂生产线. 8; 生产设备; 复配罐（用于减水剂母液存储）; 0.5t; 5台; - 复配搅拌. 9; 复配罐（用于速凝剂母液存储）; 1t; 5台. 10; 复配罐（用于减水剂复配生产）; 2t; 3台. 11; 复配罐（用于速凝剂复配生产）; 5t; 2台. 复配罐（1个用于减水剂成品存储，1个用于速凝剂成品存储）; 2台. 12; 辅助设备; 制冷机+冷水塔; 60m3/h; 1台; - 设备降温. 13; 电锅炉; 0.2t/h; 2台. 14; 潜水泵; /; 1台. 15; 真空泵; /; 9台. - 环保设施. 16; 废气治理设施; 喷淋塔; 风机风量5000m3/h; 2台. 3、原辅材料 （1）原辅料用量 本项目涉及的原辅材料及能源消耗量具体用量见下表。 表2-3 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 来源; 储存方式; 最大存储量; 备注. 聚羧酸高性能减水剂. 1; 减水剂母液; 350.02t/a; 外购（液体）; 桶装; 35t; 主料. 2; 保塌剂; 25t/a; 外购（液体）; 桶装; 2.5t. 3; 缓凝剂; 75t/a; 外购（粉状）; 袋装; 7.5t; 助剂. 4; 保塑剂; 25t/a; 外购（粉状）; 袋装; 2.5t. 5; 引气剂; 0.506t/a; 外购（粉状）; 袋装; 0.1t. 6; 麦芽糊精; 50t/a; 外购（粉末状）; 袋装; 5t. 7; 包装桶; 7500个/a; 外购; /; 700个; 灌装用. 液体速凝剂. 8; 速凝剂母液; 1100.06t/a; 外购（液体）; 桶装; 20t; 主料. 9; 碳酸钠; 40t/a; 外购（粉状）; 袋装; 4t; 助剂. 10; 聚丙烯酸胺; 1t/a; 外购（粉状）; 袋装; 0.2t. 11; 包装桶; 7500个/a; 外购; /; 700个; 灌装用. 粉剂速凝剂（最大储存量按一个月使用量计算）. 12; 粉剂速凝剂原粉; 400.1t/a; 外购（粉状）; 袋装; 10t. 13; 石粉; 600.1t/a; 外购（粉状）; 袋装; 15t. 14; 包装袋; 40000个/a; 外购; /; /; 包装用. 压浆剂（最大储存量按一个月使用量计算）. 15; 膨胀剂; 800.1t/a; 外购（粉状）; 袋装; 20t. 16; 聚羧酸减水剂粉剂; 80.05t/a; 外购（粉状）; 袋装; 2t. 17; 塑性膨胀剂; 1.04t/a; 外购（粉状）; 袋装; 0.5t. 18; 硅粉; 80.05t/a; 外购（粉状）; 袋装; 2t. 20; 消泡剂; 19t/a; 外购（粉状）; 袋装; 1t. 21; 防沉降剂; 20t/a; 外购（粉状）; 袋装; 1t. 22; 包装袋; 40000个/a; 外购; /; /; 包装用. 其他. 23; 润滑油; 0.005t/a; 外购（液体）; 桶装; 0.005t. 24; 水; 6556.38t/a; 齐横村供水系统; /; /; /. 25; 电; 10万kWh; 齐横村供电系统; /; /; /. 表2-4 主要原辅用料理化性质一览表 名称; 主要成分; 理化性质; 危害性. 减水剂母液; 以聚羧酸盐为主体的聚合物; 浅棕至深棕色微黏液体，密度1.09±0.02g/mL，无味，化学性能稳定。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 保塌剂; 羧酸类聚合物; 无色微黏液体，密度1.12±0.02g/mL，无味，化学性能稳定。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 缓凝剂; 葡萄糖酸钠C6H11NaO7; 分子量：218.1，白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚，熔点 206～209℃。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 保塑剂; 焦亚硫酸钠 Na2S2O5; 分子量：190.1，白色或黄色结晶粉末或小结晶，带有强烈的SO2气味，贮存日久色渐变黄。比重1.4，溶于水，熔点(℃)：>300（分解）。; 无毒、微弱刺激性、不燃. 引气剂; 十二烷基硫酸钠C12H25SO4Na; 分子量：288.4，白色或淡黄色粉状，溶于水，对碱和硬水不敏感。熔 点204~207℃，相对密度1.09。; 无毒，可燃，具刺激性，具致敏性. 麦芽糊精; (C6H10O5)n; DE值5-20的淀粉水解产物，它介于淀粉和淀粉糖之间，白色粉末，无异味，遇水易分散溶解。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 速凝剂母液; 无机盐与有机高分子材料合成物; 半透明或微黄液体，无味，密度1.41±0.02g/mL，化学性能稳定。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 碳酸钠; Na2CO3; 分子量：105.99，为白色无气味的粉末或颗粒，有吸水性，易溶于水和甘油。熔点851℃，密度2.532g/cm3，分解温度744℃。; 无毒，具腐蚀性、刺激性，不燃. 聚丙烯酸胺; （C3H4O2）n; 分子量：3000-5000，为白色粉末固体，无刺激性气味，易溶于水，化学性能稳定。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 粉剂速凝剂原粉; 铝氧熟料; 无机盐类混合物，粉末状固体，无味、无刺激，细度：80μm孔筛。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 膨胀剂; 硫铝酸钙型; 浅黄色粉末状固体，无味、无刺激。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 聚羧酸减水剂粉剂; 聚羧酸盐类; 浅黄色到深褐色的粉末，易溶于水，无味、无刺激。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 塑性膨胀剂; 铝矾土矿物; 黄色结晶粉末，平均粒径：3.9±0.6μm，易溶于水，无味、无刺激。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 硅粉; SiO2; 黑褐色无定形非金属粉末或硬而有光泽的晶体，熔点1410℃，相对密度（水=1）2.30，不溶于水，不溶于盐酸、硝酸，溶于氢氟酸、碱液。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 消泡剂粉剂; 聚醚醇酯; 白色粉末，pH值6-8，无味，化学性稳定，耐氧化性强。; 无毒、无腐蚀性、不燃. 防沉降剂粉剂; 蒙脱土无机凝胶; 浅黄色粉末，密度1.9g/cm3，无味，化学性稳定。; 无毒、无腐蚀性、不燃. （2）项目物料平衡 表2-5 项目物料平衡一览表 生产线; 进料（t/a）; 出料（t/a）. 粉剂生产线; 粉剂速凝剂原粉; 400.1; 粉剂速凝剂; 1000. 石粉; 600.1; 压浆剂; 1000. 膨胀剂; 800.1; 投料粉尘; 0.24. 聚羧酸减水剂粉剂; 80.05; 包装粉尘; 0.2. 塑性膨胀剂; 1.04. 硅粉; 80.05. 消泡剂; 19. 防沉降剂; 20. 合 计; 2000.44; 合 计; 2000.44. 水剂生产线; 减水剂母液; 350.02; 聚羧酸高性能减水剂; 1500. 保塌剂; 25; 液体速凝剂; 1500. 缓凝剂; 75; 投料粉尘; 0.023. 保塑剂; 25; 投料有机废气; 0.063. 引气剂; 0.506. 麦芽糊精; 50. 速凝剂母液; 1100.06. 碳酸钠; 40. 聚丙烯酸胺; 1. 自来水; 1333.5. 合计; 3000.086; 3000.086. - 4、项目产品方案 本项目产品方案如下： 表2-6 产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 产量; 产品规格; 备注. 1; 水剂生产线; 聚羧酸高性能减水剂; 1500t/a; JK-2; 两种水剂共用1条生产线. 2; 液体速凝剂; 1500t/a; JK-YS. 3; 粉剂生产线; 粉剂速凝剂; 1000t/a; JK-S; 两种粉剂共用1条生产线. 4; 压浆剂; 1000t/a; JK-YJJ. 5、水平衡 根据建设单位提供资料，本项目用水主要为生产用水、职工生活用水。 - 生产用水 ①水剂配制用水 根据水剂配制要求聚羧酸高性能减水剂生产时需补加自来水974.5t/a，液体速凝剂生产时需补加自来水359t/a，全部进入产品。 ②设备清洗用水 正常生产情况下，项目复配罐需要定期清洗。搅拌釜在长时间停产重新启动，以及更换原料配方时，搅拌釜内壁需要进行清洗。根据企业提供的经验数据，搅拌釜清洗用水量约50L/个次，本项目共有复配罐17台，则设备清洗用水量为1.5m3/次，一年清洗约60次，则设备清洗用水量共51m3/a，使用自来水。。废水产生量按用水量的100%计，则废水排放量约为51m3/a。 ③冷却塔用水 项目生产时需要间接冷却水对物料进行冷却，配套2座冷却塔循环量合计为120t/h，根据《给水排水设计手册2-建筑给水排水》可知，循环塔水幕蒸发和风吹损耗量按0.5%计，需补充新鲜水0.6m3/d，4320m3/a。 ④水喷淋用水 根据建设单位提供的资料，水喷淋塔中的水量约为0.5m3，根据实际需要定期更换，更换频率为每5天更换一次，则三座吸收塔用水量约为90m3/a。废水产生量按用水量的100%计，则废水排放量约为90m3/a。 ④电锅炉用水 本项目设置2台电蒸汽锅炉，产汽量为133kg/h、100kg/h，年运行时间7200h。年需自来水量为5.592m3/d，1677.6m3/a。项目锅炉蒸汽冷凝全部回用于锅炉，生产废水为锅炉定期排污水，锅炉排污系数取5%，蒸发损耗量取3%，则锅炉新鲜水用量为0.448m3/d，134.21m3/d。锅炉排污水量为0.280m3/d，83.93m3/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员12人，年工作300天，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2020）要求及类比，本项目运营期员工生活用水量按50L/人•d计，则项目员工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。废水排放量按用水量的85%计，则员工生活污水产生量为0.51m3/d（153m3/a）。 - （3）绿化用水 - 厂区绿化面积约3364m2，绿化用水量按2L/m2·次计，每3天浇灌一次，全年浇灌100次，则绿化用水量为672.80m3/a。 表2-7 项目水平衡一览表 类别; 用水量m3/a; 损耗量m3/a; 废水量m3/a; 排放去向. 新鲜水; 回用水. 生产用水; 水剂配制用水; 1192.5; 141; 1333.5; 0; 全部进入产品. 设备清洗用水; 51; 0; 0; 51; 回用于生产. 冷却塔用水; 4320; 0; 4320; 0; 循环使用，不外排. 水喷淋用水; 90; 0; 0; 90; 回用于生产. 电锅炉用水; 134.21; 0; 50.28; 83.93; 绿化灌溉. 生活用水; 180; 0; 27; 153; 拉运肥田处理. 绿化用水; 588.87; 83.93; 672.80; 0; 蒸发. 合计; 6556.58; 224.93; 6403.58; 377.93; /. 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 三、项目平面布置合理性 总平面布置原则：结合场地现状条件及其周边环境情况，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。 本项目厂区大门位于厂区南侧，生产区位于厂区西南侧，仓库位于厂区北侧，办公室区位于厂区东北侧。项目总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。综上所述，项目平面布置基本合理。项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用生产厂房，施工期是利用现有厂房进行设备安装及调试，不改变现有厂房结构，不新增土地，并且施工结束后，其影响也随之消失，因此本次施工期对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行赘述。 二、运营期工艺流程及产污环节 - 1、减水剂复配工艺 - 减水剂复配是为了满足混凝土对各种不同性能的需要，以及使复配成分之间的共同作用产生“叠加效应”，使混凝土同时具备：减水、保塑、保水、引气等性能，以满足不同工程的需求。 - （1）原材料：减水剂母液、保塌剂、缓凝剂、保塑剂、引气剂、麦芽糊精、 自来水等。 - （2）生产工艺 - 根据客户下单需求，计算各原料用量，然后准备各种原辅材料。首先在搅拌釜中泵入纯水，同时开始搅拌和升温（采用电蒸汽锅炉加热复配罐外壁，加温的目的是加快助剂溶解速度，温度自动控制，约为30℃)，然后在复配罐投料口人工投加各类粉末型助剂，投料结束后盖上投料口，继续搅拌，直至助剂完全溶解，经检验合格后，备用。 - 在减水剂复配罐中泵入计量好的减水剂母液、保塌剂、自来水，以及上述过程调配好的助剂溶液。然后启动复配罐搅拌均匀，经取样检验合格后，即形成复配产品，最后泵入高性能减水剂成品储罐，通过槽车（购买方的槽车）运至施工工地使用。 图2-2 减水剂复配工艺流程及产污环节图 2、液体速凝剂生产工艺 - 速凝剂复配是为了满足混凝土对各种不同性能的需要，复配时加入碳酸钠和聚丙烯酸胺，这两种物质均不发生化学反应，碳酸钠的功能是加快水泥初凝时间，聚丙烯酸胺起到增加速凝剂粘度的作用，使混凝土在喷射到施工部位时，不会掉落。控制复配时助剂的加入量，以满足不同工程的需求。 - （1）原材料：速凝剂母液、碳酸钠、聚丙烯酸胺、自来水、纯水等。 - （2）生产工艺 - 根据客户下单需求，计算各原料用量，然后准备各种原辅材料。首先在搅拌釜中泵入自来水，同时开始搅拌和升温（采用电蒸汽锅炉加热复配罐外壁，加温的目的是加快助剂溶解速度，温度自动控制，约为30℃)，然后在复配罐投料口人工投加粉末型助剂（碳酸钠、聚丙烯酸胺），投料结束后盖上投料口，继续搅拌，直至助剂完全溶解，经检验合格后，备用。 - 在速凝剂复配罐中泵入计量好的速凝剂母液、纯水，以及上述过程调配好的 助剂溶液。然后启动搅拌机搅拌均匀，经取样检验合格后，即形成复配产品，最后泵入速凝剂成品储罐，经分装后出售。 图2-3 减水剂复配工艺流程集产污环节图 3、粉剂产品生产工艺 - 本项目粉剂型产品包括：粉剂速凝剂、压浆剂。粉剂型产品生产时共用2条干粉搅拌生产线，将各类粉末状原料按配方经干粉搅拌机搅拌混合后即可制成。因其生产设备共用、生产工艺基本一致，只是产品原料配方有所区别，故评价将其生产流程统一进行论述。 - （1）原材料：石粉、膨胀剂、聚羧酸减水剂粉剂、硅粉、消泡剂等，详见前面章节表1-4。 - （2）生产工艺 - 将各种粉末原料与助剂按照比例投入干粉搅拌机上料斗内，通过螺旋上料机输送至搅拌仓中；水泥仓内的硫铝酸盐水泥和普通硅酸盐水泥原料通过螺旋输送机密闭下料至搅拌仓内。然后关闭进料口，密闭搅拌均匀（约20min），经检验合格后，通过螺旋输送机输送至成品料仓内暂存，最后通过自动包装机包装入库、出售。 图2-4 粉剂产品生产工艺流程及产污环节图 三、产污环节汇总 本项目主要产污环节见下表： 表2-8 项目主要产污环节一览表 时段; 污染类别; 产污环节; 污染物名称. 运营期; 废气; 粉剂生产线; 投料; 颗粒物. 搅拌; 颗粒物. 水剂生产线; 投料; 颗粒物、非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 生活污水（COD、BOD5、氨氮、SS）. 锅炉运行; 排污水（COD、SS）. 噪声; 设备运行; 设备噪声. 固废; 生产; 废包装. 设备维护; 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、空气环境质量现状 - 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用《2023年环境质量公报》（扶风县）监测数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。 表3-1 2023年扶风县空气质量情况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.43; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 第95百分位24小时平均值浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 超标. - 根据上述统计结果可知，扶风县环境空气基本污染物中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度、PM2.5年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10年平均质量浓度、O3第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 - （2）其他污染物（TSP） - 本项目特征因子为TSP。为了调查本项目所在地环境空气中TSP，本次评价引用陕西明铖检测技术有限公司于2023年10月22日-2023年10月25日期间对《宝鸡市路强工程材料有限公司麟法高速公路工程1#路面拌合站项目》所在地TSP的监测数据，该项目位于宝鸡市扶风县法门镇韩中村，距离本项目西南侧4.60km处，引用数据有效。引用监测点位与项目位置关系见图3-1所示。 图3-1 引用监测点位与项目位置关系图 - 监测点位：宝鸡市路强工程材料有限公司麟法高速公路工程1#路面拌合站； - 监测项目：TSP； - 监测单位：陕西明铖检测技术有限公司； - 监测时间：2023年10月22日-2023年10月25日； - 监测结果：监测结果见表3-2。 - 表3-2 TSP环境质量现状监测结果 - 监测点位; - 污染因子; - 监测值（µg/m3）; - 标准（µg/m3）; - 是否达标. - 麟法高速公路工程1#路面拌合站; - TSP; - 132~154; - 300; - 是. - 由监测结果可知，监测期间评价区域TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值要求。 - 地表水环境质量现状 项目运营期生产废水不外排；锅炉排污水绿化灌溉处理；生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，不外排。 - 3、声环境质量现状 为了解建设项目拟建地周围声环境质量现状，本次环评委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司于2025年2月25日对厂界50m范围内声环境保护目标处噪声进行了监测，监测报告为：特瑞智环［声］字（2025）第003号（具体见附件）。监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测编号; 监测点位; 2025年2月25日. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1#; 齐横村; 51; 44. 标准限值; 60; 50. - 由监测结果可以看出，项目声环境保护目标处各噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 4、地下水、土壤质量现状 本项目主要生产混凝土添加剂，项目原料中不含对土壤及地下水危害较大的Ⅰ类重金属及其他污染因子。本项目地下水和土壤污染源主要为矿物油。根据污染物分布特点，项目建成后采取分区防渗措施后可以有效保证污染物不进入地下水及土壤环境。因此，本项目不进行地下水及土壤环境质量现状分析。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目厂址较近的齐横村居民区，具体见下表。 2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围内声环境保护目标主要为距离项目厂址较近的齐横村居民区。 3、地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 表3-4 大气环境保护目标情况 环境要素; 保护对象; 方向; 距离; 保护规模; 坐标; 保护目标或保护对策. 环境空气; 齐横村; 西北; 40m; 1200人; 经度：107.958273°，纬度：34.472553°; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 齐横村; 东北; 55m; 1000人; 经度：107.962736°，纬度：34.472918°. 声环境; 齐横村; 西北; 40m; 1200人; 经度：107.958273°，纬度：34.472553°; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①颗粒物 项目运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 - 表3-5 项目大气污染物排放标准限值一览表 控制项目; 排放类别; 单位; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 最高排放速率（20m）; kg/h; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 最高允许排放浓度; mg/m3; 120. 厂界无组织排放监控浓度; mg/m3; 1.0. ②非甲烷总烃 - 项目运营期产生的废气非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准；厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值中的特别排放限值，具体见表3-6。 表3-6 运营期大气污染物排放标准 污染物; 监控点; 排放限值; 排放标准. 非甲烷总烃; 15m高排气筒; 120mg/m3，10kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 企业厂界监控点; 4.0mg/m3. 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. - 废水 项目运营期生产废水不外排；锅炉排污水绿化灌溉处理；生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清掏肥田，不外排。 - 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体见下表。 表3-7 噪声排放标准 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废 本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物识别标志根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定进行设置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目不涉及废水排放。项目废气排放VOCs。 因此，本项目总量控制指标VOCs：0.023t/a，由于本项目为新建项目，总量来源为外购。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用生产厂房，施工期是利用现有厂房进行设备安装及调试，不改变现有厂房结构，不新增土地，并且施工结束后，其影响也随之消失，因此本次施工期对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行赘述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境保 护措 施 | 一、废气 项目运营期废气主要为粉剂生产线投料、包装废气，水剂生产线投料废气。 1、污染物排放汇总 本项目运营期污染物产排情况见下表4-1。 表4-1 项目运营期污染物产排情况一览表 产污环节; 粉剂投料、包装废气; 水剂投料废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 污染物产生量（t/a）; 3.1738; 0.023; 0.063. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 治理设施; 名称; 水喷淋; /; 水喷淋; /; 水喷淋; /. 处理能力; 5000m3/h; /; 5000m3/h; /; 5000m3/h; /. 收集效率; 85%; /; 85%; /; 85%; /. 去除效率; 80%; /; 80%; /; 80%; /. 是否可行 技术; 是; /; 是; /; 是; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 2.08; /; 0.10; /; 0.30; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.010; 0.009; 0.0005; 0.009; 0.001; 0.002. 污染物排放量（t/a）; 0.075; 0.066; 0.004; 0.005; 0.010; 0.013. 排放口基本情况; 编号; DA001; /; DA002; /; DA002; /. 名称; 粉剂生产线废气排放口; /; 水剂生产线废气排放口; /; 水剂生产线废气排放口; /. 类型; 一般排放口; /; 一般排放口; /; 一般排放口; /. 地理坐标; 东经107.961438283° 北纬34.470432324°; /; 东经107.961473152° 北纬34.470228476°; /; 东经107.961473152° 北纬34.470228476°; /. 高度（m）; 15; /; 15; /; 15; /. 排气筒内径（m）; 0.4; /; 0.4; /; 0.4; /. 温度（℃）; 常温; /; 常温; /; 常温; /. 排放标准（mg/m3）; 120; 1.0; 120; 1.0; 120; 1.0. 是否达标; 是; /; 是; /; 是; /. 2、源强核算 （1）粉剂生产线废气 本项目共设2条粉剂型产品生产线，搅拌釜为密闭式搅拌，无粉尘产生根据生产工艺，生产线粉尘主要来自投料、包装粉尘。 ①投料粉尘： 生产工人向干粉搅拌机投料斗内添加粉末状原辅料时会产生投料粉尘，由于本项目在“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）-2662专项化学用品制造行业系数手册”中无对应产物系数，且所属行业无对应污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中6.4核算方法的确定，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（美国国家环保局）及类比同类项目对粉尘产生量进行核算。投料过程的粉尘产生量约为0.12kg/t-原料。本项目消耗、粉料共2000.44t/a，按照项目每日生产24h，年生产天数300天计算，则投料过程粉尘产生量约为0.240t/a（0.033kg/h）。 ②包装粉尘 本项目粉剂型产品采用密闭分装、封口工艺，打包机与出料口衔接紧密，粉尘散发量较少，类比国内同行业经验数据，包装粉尘产生量按产品包装量的0.01%计，本项目粉末型产品包装量为2000.44t/a，则包装粉尘产生量约为0.200t/a，平均产生速率为0.028kg/h。 综上所述，粉剂车间投料、包装工序粉尘产生量为0.440t/a（0.061kg/h）。车间在设备投料口及包装机包装口设置集气罩，投料、包装粉尘经集气罩收集后经水喷淋塔处理后由15m高排气筒有组织（DA001）排放。本次环评收尘效率取85%，除尘处理效率取80%，处理风机风量约为5000m3/h，未收集部分粉尘以无组织形式排放，则本项目投料、包装工序污染物产排情况见下表。 表4-2 投料、包装工序污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量 (t/a); 处理措施; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料、包装工序; 颗粒物; 0.440; 集气罩+水喷淋+15m排气筒（DA001）; 有组织; 0.075; 2.08; 0.010. 无组织; 0.066; /; 0.009. （2）水剂生产线废气 本项目自动化程度较高，本项目生产过程为在搅拌罐中进行物理搅拌稀释，无化学反应，无吸热放热过程，母体原材料通过密封管道泵送。整个生产过程全密闭，产生的废气主要为投料过程中产生的无组织粉尘和挥发性有机物。 ①粉尘 生产工人向复配罐添加粉末状辅料时会产生投料粉尘，由于本项目在“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）-2662专项化学用品制造行业系数手册”中无对应产物系数，且所属行业无对应污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中6.4核算方法的确定，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（美国国家环保局）及类比同类项目对粉尘产生量进行核算。投料过程的粉尘产生量约为0.12kg/t-原料。本项目消耗粉料共191.5t/a，按照项目每日生产24h，年生产天数300天计算，则投料过程粉尘产生量约为0.023t/a（0.003kg/h）。 ②VOCs 减水剂与速凝剂在复配时，采用密闭搅拌，本项目各有机液体原料都采用专门塑料溶液桶密封运入，正常情况下挥发性有机物（非甲烷总烃）很少，但在开罐并下料添加时会有少量挥发性有机物（非甲烷总烃）挥发。项目原辅材料中聚羧酸高性能减水剂母液、速凝剂母液挥发性较小，且本项目工艺为水相复配工艺，复配温度不高于55℃，实际生产中，在冬季温度低于10度后，会进行不间断的加温，总体而言产生量较小。本次评价参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局，2017年2月）资料，并类比同类行业排污数据，复配阶段VOCs产生量约为0.021kg/t产品，本项目减水剂与速凝剂年产量共3000t，则复配工序有机废气产生量为0.063t/a，产生速率为0.009kg/h。 综上所述，粉剂车间投料、包装工序粉尘产生量为0.023t/a（0.003kg/h），非甲烷总烃产生量为0.063t/a（0.009kg/h）。车间在设备投料口及包装机包装口设置集气罩，投料、包装粉尘经集气罩收集后经水喷淋塔处理后由15m高排气筒有组织（DA002）排放。本次环评收尘效率取85%，除尘处理效率取80%，处理风机风量约为5000m3/h，未收集部分粉尘以无组织形式排放，则本项目投料、包装工序污染物产排情况见下表。 表4-3 投料工序污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量 (t/a); 处理措施; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 投料工序; 颗粒物; 0.023; 集气罩+水喷淋+15m排气筒（DA002）; 有组织; 0.004; 0.10; 0.0005. 无组织; 0.005; /; 0.009. 非甲烷总烃; 0.063; 有组织; 0.010; 0.30; 0.001. 无组织; 0.013; /; 0.002. - 3、达标排放情况 # 表4-4 有组织排放废气达标排放情况 排放口; 工序; 产生情况; 处理措施; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 执行标准; 排放限值; 达标情况. 污染物; 产生量 （t/a）. DA001; 投料、包装; 颗粒物; 0.440; 集气罩+水喷淋; 2.09; 0.10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3，3.5kg/h; 达标. DA002; 投料; 颗粒物; 0.023; 集气罩+水喷淋; 0.10; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.063; 0.30; 0.001; 120mg/m3，10kg/h; 达标. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A中等效排气筒的相关要求-“排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”，以各排气筒的排放速率之和的结果与排放标准速率要求进行对比。 表4-5 项目等效排气筒计算一览表 序号; 排气筒名称; 污染物; 排放速率之和; 排放标准速率; 是否满足要求. 1; DA001、DA002; 颗粒物; 0.1005; 3.5; 是. 4、非正常排放 - 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放30min对周围环境的影响，具体见下表。 - 表4-6 非正常情况污染物排放情况 废气污染源; DA001; DA002. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 非正常频次; 1年/次; 1年/次; 1年/次. 持续时间; 30min; 30min; 30min. 排放浓度mg/m3; 10.39; 0.54; 1.49. 排放速率kg/h; 0.052; 0.003; 0.007. 非正常情况下，项目各污染物排放量、排放浓度较正常工况下明显增加，对环境空气影响程度增加。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 5、项目废气污染物治理措施可行性分析 - （1）粉剂生产投料、包装废气 粉剂车间投料、包装工序粉尘产生量为0.440t/a（0.061kg/h）。车间在设备投料口及包装机包装口设置集气罩，投料、包装粉尘经集气罩收集后经水喷淋塔处理后由15m高排气筒有组织（DA001）排放。经计算，经水喷淋装置处理后有组织排放速率合计为0.01kg/h，排放浓度为2.08mg/m3。项目运营期产生的颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 - （2）水剂生产投料废气 粉剂车间投料、包装工序粉尘产生量为0.023t/a（0.003kg/h），非甲烷总烃产生量为0.063t/a（0.009kg/h）。车间在设备投料口及包装机包装口设置集气罩，投料、包装粉尘经集气罩收集后经水喷淋塔处理后由15m高排气筒有组织（DA002）排放。经计算，经水喷淋装置处理后的颗粒物有组织排放速率合计为0.0005kg/h，排放浓度为0.1mg/m3；非甲烷总烃有组织排放速率合计为0.001kg/h，排放浓度为0.3mg/m3项目运营期产生的颗粒物和非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 本项目采取水相复配工艺，项目颗粒物和非甲烷总烃具有水溶性，因此，项目采取水喷淋工艺，对项目产生的颗粒物和非甲烷总烃处理效率较高，且喷淋废水可回用于生产，具有良好的经济可行性。 - 6、环境影响分析 - 项目位于二类环境空气质量功能区，经现场踏勘，项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标主要为居民区。项目废气主要为颗粒物、VOCS，经计算，项目运营期产生的废气污染物经相应的污染治理措施处理后可满足相应标准达标排放，项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。 - 7、废气自行监测计划 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 项目运营后监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）等相关规定要求，制定污染源监测计划表，具体见表4-18。 表4-7 项目废气污染源监测内容及计划 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 排气筒（DA002）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、废水 本项目运营期废水主要为职工生活污水和锅炉排污水。 - 1、污水水质分析 （1）生活污水 根据前文核算，本项目员工生活污水产生量为0.51m3/d（153m3/a），根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中生活源水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD425mg/L、BOD5202mg/L、SS220mg/L、氨氮36mg/L。 - （2）锅炉排污水 类比同类型废水水质，本项目锅炉废水主要污染物浓度为：COD50mg/L、SS60mg/L。 - 2、污染物产排情况汇总 表4-8 项目污水水质及产排情况一览表 污水量t/a; 污染物; 处理前浓度mg/L; 处理前产生量kg/a; 处理措施; 处理后浓度mg/L; 处理后排放量kg/a; 排放去向. 生活污水（153）; COD; 425; 65.03; 化粪池; 374; 57.222; 拉运肥田. BOD5; 202; 30.91; 177.76; 27.197. SS; 220; 33.66; 110; 16.830. 氨氮; 36; 5.51; 36; 5.508. 锅炉排污水（83.93）; COD; 50; 4.20; /; 50; 4.197; 绿化灌溉. COD; 60; 5.04; 60; 5.036. 3、废水处理可行性分析 （1）生活污水 项目运营期生活污水经化粪池预处理后拉运肥田处理，不外排。项目区域周边农田较多，可满足肥田处理需求。 - （2）锅炉排污水 - 本项目锅炉排污水水质简单，可用于厂区内绿化灌溉。项目锅炉排污水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1城市绿化标准，因此用于绿化灌溉可行。 - （3）水喷淋废水、设备清洗废水 - 水喷淋废水、设备清洗废水主要污染物为清洗下来的混凝土外加剂、液体速凝剂，是重要的原料，产品复配时需要自来水配比，为节约成本，可直接使用清洗废水复配，不影响产品质量。本项目按两种产品分类收集水喷淋废水和设备清洗废水，废水不混合，因此清洗废水直接回用可行 综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小。污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。 4、废水自行监测计划 本项目运营期废水均不外排，不涉及废水监测要求。 三、噪声 1、噪声源强 本项目营运期产生的噪声主要为设备运行噪声以及车辆运输噪声，产噪设备主要为搅拌釜、打包机、冷却塔、真空泵、复配罐、废气治理设施风机等，噪声源强约70dB（A）～90dB（A）。项目营运期间主要噪声源及源强见下表。 表4-9 噪声源强一览表 序号; 产噪设备; 数量; 噪声级dB（A）; 声源特性. 1; 粉剂生产车间; 搅拌釜; 10台; 70; 室内噪声，固定声源. 2; 打包机; 1台; 75; 室内噪声，固定声源. 3; 冷却塔; 1台; 75; 室外噪声，固定声源. 4; 真空泵; 3台; 80; 室内噪声，固定声源. 5; 配套风机; 1台; 90; 室外噪声，固定声源. 6; 水剂生产车间; 复配罐; 17台; 70; 室内噪声，固定声源. 7; 冷却塔; 1台; 75; 室外噪声，固定声源. 8; 蒸汽发生器; 2台; 75; 室内噪声，固定声源. 9; 潜水泵; 1台; 80; 室外噪声，固定声源. 10; 真空泵; 9台; 80; 室内噪声，固定声源. 11; 配套风机; 1台; 90; 室外噪声，固定声源. 2、降噪措施 为将项目噪声对周边声环境的影响降到最低，不影响周边噪声环境，本环评要求采取如下防治措施： ①选择性能先进、高效节能、低噪设备和符合国家噪声标准的设备； ②加强对生产设备的维护管理； ③厂区平面合理布局； ④将生产设备设置在厂房南侧，在生产设备下方设置减振垫等措施； ⑤在废气处理风机等噪声级较高的设备上加装减振垫，连接处采用柔性接头； ⑥环评建议在风机周围建立隔音罩或隔音围护结构，风机设置隔声垫、基础减振、柔性连接、距离衰减等降噪措施，要求对风机外壳进行隔音处理，防止机壳共振； ⑦定期对设备进行维修保养，避免因设备共振产生的噪声对周边环境产生影响。 采取以上措施后，各噪声设备的噪声值见下表： 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 水剂生产车间; 风机; 17; 28; 1.2; /; 90; 基础减振，加强设备维护；风机设置隔声垫、基础减振、柔性连接、距离衰减等降噪措施; 昼夜. 2; 冷却塔; 17; 30; 1.2; /; 75; 昼夜. 3; 潜水泵; 18; 26; 1.2; /; 80; 昼夜. 4; 粉剂生产车间; 风机; 17; 32; 1.2; /; 90; 昼夜. 5; 冷却塔; 17; 35; 1.2; /; 75; 昼夜. 说明：本项目以厂区西南角为原点（0，0，0），以厂区由东西向东厂区边界为X轴正方向，以厂区南北向北边界为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，确定空间相对位置。. |

表4-11  项目主要噪声源强一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功 率级 /dB（A） | 声源控制 措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB（A） |  |  |  | 建筑物外1m噪声声压级/dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 粉剂生产车间 | 搅拌釜1 | 75 | 选用低噪声设备，定期对设备进行维修保养；采取厂房隔声，设备均置于车间内作业，厂房合理布局；加强对高噪声设备的管理和维护； 设备采取加装减振垫措施 | 23 | 58 | 1.5 | 15 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 51 | 62 | 71 | 61 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 31 | 51 | 41 |
| 2 |  | 搅拌釜2 | 75 |  | 23 | 57 | 1.5 | 15 | 3.5 | 1.5 | 7.0 | 51 | 64 | 71 | 58 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | 31 | 51 | 38 |
| 3 |  | 搅拌釜3 | 75 |  | 23 | 56 | 1.5 | 15 | 2.5 | 1.5 | 8.0 | 51 | 67 | 71 | 56 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 31 | 51 | 36 |
| 4 |  | 搅拌釜4 | 75 |  | 23 | 55 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 9.0 | 51 | 71 | 71 | 56 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 51 | 31 | 51 | 36 |
| 5 |  | 搅拌釜5 | 75 |  | 23 | 54 | 1.5 | 15 | 1.0 | 1.5 | 10.0 | 51 | 75 | 71 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 31 | 51 | 35 |
| 6 |  | 搅拌釜6 | 75 |  | 24 | 53 | 1.5 | 14 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 52 | 75 | 71 | 62 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 32 | 51 | 42 |
| 7 |  | 搅拌釜7 | 75 |  | 25 | 56 | 1.5 | 13 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 53 | 67 | 67 | 60 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 33 | 47 | 40 |
| 8 |  | 搅拌釜8 | 75 |  | 24 | 59 | 1.5 | 14 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | 60 | 75 | 75 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 32 | 55 | 55 |
| 9 |  | 搅拌釜9 | 75 |  | 25 | 59 | 1.5 | 15 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 51 | 60 | 75 | 75 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 31 | 55 | 55 |
| 10 |  | 搅拌釜10 | 75 |  | 26 | 59 | 1.5 | 16 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 51 | 60 | 75 | 75 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 31 | 55 | 55 |
| 11 |  | 打包机1 | 75 |  | 28 | 57 | 1.2 | 15 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 51 | 64 | 67 | 69 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | 31 | 47 | 49 |
| 12 |  | 真空泵1 | 75 |  | 28 | 56 | 1.2 | 15 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 51 | 67 | 67 | 60 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 31 | 47 | 40 |
| 13 |  | 真空泵2 | 75 |  | 28 | 56 | 1.2 | 15 | 2.7 | 2.5 | 5.5 | 51 | 67 | 67 | 60 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 31 | 47 | 40 |
| 14 |  | 真空泵3 | 75 |  | 28 | 56 | 1.2 | 15 | 2.9 | 2.5 | 5.5 | 51 | 67 | 67 | 60 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 31 | 47 | 40 |
| 15 | 水剂车间 | 复配罐1 | 70 |  | 23 | 24 | 1.5 | 15 | 0.5 | 1.5 | 10.5 | 46 | 70 | 66 | 49 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 26 | 46 | 29 |
| 16 |  | 复配罐2 | 70 |  | 23 | 25 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 46 | 66 | 66 | 50 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 26 | 46 | 30 |
| 17 |  | 复配罐3 | 70 |  | 23 | 26 | 1.5 | 15 | 2.5 | 1.5 | 8.5 | 46 | 62 | 66 | 51 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 26 | 46 | 31 |
| 18 |  | 复配罐4 | 70 |  | 23 | 27 | 1.5 | 15 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 46 | 59 | 66 | 53 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 39 | 26 | 46 | 33 |
| 19 |  | 复配罐5 | 70 |  | 23 | 28 | 1.5 | 15 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 46 | 57 | 66 | 54 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 26 | 46 | 34 |
| 20 |  | 复配罐6 | 70 |  | 23 | 29 | 1.5 | 15 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 46 | 55 | 66 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 26 | 46 | 35 |
| 21 |  | 复配罐7 | 70 |  | 23 | 30 | 1.5 | 15 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 46 | 54 | 66 | 57 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 26 | 46 | 37 |
| 22 |  | 复配罐8 | 70 |  | 23 | 31 | 1.5 | 15 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 46 | 53 | 66 | 59 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 26 | 46 | 39 |
| 23 |  | 复配罐9 | 70 |  | 23 | 32 | 1.5 | 15 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 46 | 51 | 66 | 62 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 26 | 46 | 42 |
| 24 |  | 复配罐10 | 70 |  | 23 | 33 | 1.5 | 15 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 46 | 50 | 66 | 66 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 26 | 46 | 46 |
| 25 |  | 复配罐11 | 70 |  | 24 | 24 | 1.5 | 14 | 0.5 | 2.5 | 10.5 | 47 | 70 | 62 | 46 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 27 | 42 | 26 |
| 26 |  | 复配罐12 | 70 |  | 25 | 24 | 1.5 | 13 | 0.5 | 3.5 | 10.5 | 48 | 70 | 59 | 46 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 28 | 39 | 26 |
| 27 |  | 复配罐13 | 70 |  | 26 | 24 | 1.5 | 12 | 0.5 | 4.5 | 10.5 | 48 | 70 | 57 | 46 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 28 | 37 | 26 |
| 28 |  | 复配罐14 | 70 |  | 27 | 24 | 1.5 | 11 | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 49 | 70 | 55 | 46 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 29 | 35 | 26 |
| 29 |  | 复配罐15 | 70 |  | 24 | 33 | 1.5 | 14 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 51 | 62 | 62 | 62 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 31 | 42 | 42 |
| 30 |  | 复配罐16 | 70 |  | 25 | 33 | 1.5 | 13 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | 51 | 59 | 59 | 62 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 39 | 31 | 39 | 42 |
| 31 |  | 复配罐17 | 70 |  | 26 | 33 | 1.5 | 12 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 51 | 57 | 57 | 62 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 31 | 37 | 42 |
| 32 |  | 蒸汽发生器1 | 75 |  | 24 | 26 | 1.5 | 14.5 | 2.8 | 2.3 | 8.5 | 52 | 66 | 68 | 56 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 32 | 48 | 36 |
| 33 |  | 蒸汽发生器2 | 75 |  | 25 | 28 | 1.5 | 13.5 | 4.8 | 1.3 | 6.5 | 52 | 61 | 73 | 59 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 32 | 53 | 39 |
| 34 |  | 真空泵1 | 75 |  | 22 | 23 | 1.2 | 16 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 47 | 61 | 63 | 51 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 27 | 43 | 31 |
| 35 |  | 真空泵2 | 75 |  | 22.2 | 23 | 1.2 | 15.8 | 0.5 | 0.7 | 10.5 | 47 | 56 | 68 | 54 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 27 | 48 | 34 |
| 36 |  | 真空泵3 | 75 |  | 22.4 | 23 | 1.2 | 15.6 | 0.5 | 0.8 | 10.5 | 51 | 75 | 75 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 31 | 55 | 35 |
| 37 |  | 真空泵4 | 75 |  | 22.6 | 23 | 1.2 | 15.4 | 0.5 | 1.0 | 10.5 | 51 | 75 | 75 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 31 | 55 | 35 |
| 38 |  | 真空泵5 | 75 |  | 22.4 | 31 | 1.2 | 15.6 | 7.5 | 0.8 | 3.5 | 51 | 75 | 75 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 31 | 55 | 35 |
| 39 |  | 真空泵6 | 75 |  | 22.6 | 31.2 | 1.2 | 15.8 | 7.7 | 1.0 | 3.3 | 51 | 75 | 75 | 55 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 31 | 55 | 35 |
| 40 |  | 真空泵7 | 75 |  | 22.8 | 31.4 | 1.2 | 16.0 | 7.9 | 1.2 | 3.1 | 51 | 57 | 75 | 64 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 31 | 55 | 44 |
| 41 |  | 真空泵8 | 75 |  | 22.8 | 31.6 | 1.2 | 16.2 | 8.1 | 1.2 | 2.9 | 51 | 57 | 75 | 65 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 31 | 55 | 45 |
| 42 |  | 真空泵9 | 75 |  | 22.8 | 31.8 | 1.2 | 16.4 | 8.3 | 1.2 | 2.7 | 51 | 57 | 73 | 65 | 昼夜 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 31 | 53 | 45 |
| 说明：本项目以厂区西南角为原点（0，0，0），以厂区由东西向东厂区边界为X轴正方向，以厂区南北向北边界为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，确定空间相对位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境保 护措 施 | 3、达标可行性分析 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室外声源 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下列公式计算。 Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A 声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 ①厂界预测结果 根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如下表。 表4-12 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东侧; 60; 80; 1.2; 昼间; 40; 60; 50; 达标. 南侧; 30; 0; 1.2; 昼间; 42; 60; 50; 达标. 西侧; 0; 30; 1.2; 昼间; 47; 60; 50; 达标. 北侧; 30; 80; 1.2; 昼间; 38; 60; 50; 达标. ②声环境保护目标预测结果 表4-13 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 齐横村; 51; 44; 60; 50; 24; 24; 51; 44; 0; 0; 达标; 达标. 根据上述预测结果可知，本项目厂界四周噪声昼间贡献值均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准要求；声环境保护目标噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 噪声自行监测计划 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 项目运营后的环境监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017）的相关规定要求，制定了噪声监测计划，见下表。 表4-14 项目噪声监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）产排情况 项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 - （1）一般固体废物 主要来自麦芽糊精、碳酸钠、消泡剂、聚羧酸减水剂粉剂、粉剂速凝剂原粉等固体包装袋，产生量为1.5t/a，废包装袋经统一收集后外售回收单位。 （2）危险废物 本项目设备维护保养过程中需要机油润滑机械设备，废润滑油产生量约为0.003t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油属于“HW08废矿物油中非指定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废润滑油及油桶收集后妥善暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目每人产生的生活垃圾按0.44kg/d计，劳动定员12人，则产生的生活垃圾为5.28kg/d，1.58t/a。 本项目固体废物产生量见表4-15。 表4-15 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 物理形态; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. （一）; 一般固体废物. 1; 废包装材料; 原辅料包装; 固态; 一般固废; SW17 900-099-S17; 1.5; 一般固废暂存间; 外售于物资回收单位; 1.5. （二）; 危险废物. 1; 废机油; 设备维护、保养; 液态、固态; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.003; 危险废物贮存设施; 有资质单位处置; 0.003. （三）; 生活垃圾. 1; 生活垃圾; 职工生活办公; 固态; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 1.58; 收集桶; 环卫部门清运处理; 1.58. （2）固体废物暂存设施可行性分析 1）一般工业固体废物 项目一般固体废物主要为废包装袋，在仓库区设置一般固废暂存区（6m2）暂存后，定期外售。 项目一般工业固体废物管理要求如下： A.一般工业固体废物暂存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 B.项目一般工业固体废物均为固态，应分类收集、储存，不能混存，分别设置专用容器进行收集。 C.建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2）危险废物 本项目危险废物主要为废润滑油。项目计划根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求，在厂房南侧新建危险废物贮存间一处，占地面积约2m2，项目危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位安全处置，并严格按照相关制度进行危险废物转移。 结合本项目情况，危险废物的暂存应着重注意以下几点： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ②设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ④废润滑油盛装于润滑油桶中，下部设置围堰；固态危废设置在容器内，各危险废物分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。 ⑤贮存设施地面与裙脚应采取防渗措施；采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。项目危险废物贮存设施地面应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑥危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”，标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 ⑦危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 ⑧危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积设置：容器或包装物的容积≤50L时，标签最小尺寸为100mm×100mm，最低文字高度3mm；容器或包装物的容积＞50L~≤450L时，标签最小尺寸为150mm×150mm，最低文字高度5mm；容器或包装物的容积＞450L时，标签最小尺寸为200mm×200mm，最低文字高度6mm。危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性，标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 危险废物贮存设施标志; 危险废物标签样式示意图. 在本项目验收投入试运行并进行竣工验收时必须提供与具有危险废物处理资质的单位签订的危废处理协议。 - 3）生活垃圾 - 本项目厂区设生活垃圾收集桶，生活垃圾分类集中收集后，及时清运，定期交由当地环卫部门清运。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 - 5、土壤、地下水环境影响分析 （1）污染源及影响途径 项目地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下表所示： - 表4-16 潜在污染源及影响途径分析表 - 区域; - 潜在污染源; - 影响途径. - 生产区; - 水剂生产车间复配罐; - 复配罐破损导致物料发生渗漏污染区域地下水环境. - 润滑油储存区; - 润滑油桶; - 物料发生渗漏污染区域地下水环境. - 危废贮存区; - 废润滑油; - 危废发生渗漏污染区域地下水环境. （2）防控措施 项目进行分区防渗处理，可有效地防止污染物渗透到地下水。项目对生产车间、润滑油储存区及危险废物贮存库均采取重点防腐防渗措施，项目无地下水污染途径。另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。 项目分区防渗措施见下表： 表4-17 项目分区防渗一览表 防渗区域; 防渗类别; 防渗系数; 防渗措施. 生产车间、油类储存区、危险废物贮存设施; 重点防渗区; K≤10-10cm/s; 防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层+环氧树脂漆进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数为K≤1×10-10cm/s；增设托盘进行重点防渗处理，危废桶装收集后置于托盘上，禁止直接接触地面；内部设分区标识，不同种类危废进行分类分区暂存；危废间内四周设置1m高防渗墙裙. 其他区域（生产区域、厂区道路、办公区等）; 简单防渗区; 地面硬化; 防渗混凝土，水泥硬化. - （3）跟踪监测要求 - 综上所述，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物渗漏，避免污染地下水，项目运营期可不设置跟踪监测要求。 - 6、环境风险 ①风险物质 本项目危险化学品为润滑油，矿物油泄漏引发火灾，不完全燃烧废气（一氧化碳、碳氧化物，氮氧化物，硫氧化物）导致局部大气环境污染。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为矿物油。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大风险源。对照风险物质名称及临界量表，本项目生产中涉及的危险物质储存情况见下表。本项目所涉及的风险物质最大存在量及临界量见下表。 表4-17 本项目厂区风险物质储量及年耗用量 储存位置; 危化品名称; 状态; 厂内最大存在量（t）. 库房; 润滑油; 液态; 0.005. 危废间; 废润滑油; 液态; 0.003. 表4-18 本项目风险物质的最大储存量和临界量 危险单元; 危化品名称; CAS号; 本项目存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 储存; 润滑油; /; 0.005; 2500; 0.000002. 危险废物贮存设施; 废润滑油; /; 0.003; 2500; 0.000001. 合 计; 0.000003. 根据上表确定，本项目Q=0.000003，小于1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；本次环评仅对风险进行简单分析。 ②风险防范及应急措施 润滑油渗漏遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁；矿物油渗漏后对地下水和土壤的污染。 润滑油存储泄漏的风险防范措施： 润滑油发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：包装容器的质量和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用较好的危险废物贮存容器、提高操作和管理水平、增强操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键，危废暂存间设围堰以防止润滑油外漏。 危废贮存区的风险防范措施： ①门口设置危险废物警示标志。 ②保持室内阴凉、干燥、通风，照明系统完善、安全，统一采用防爆灯。 ③避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源；按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏，性质相抵的禁止同库储藏。 火灾和爆炸的风险防范措施： 严禁在危废库吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其他危险物品进入厂区； 建立企业环境风险应急机制，加大巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。项目区应配备灭火器等应急器材； 加强对厂区的监管。 在采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素可以降到最低水平，能减少或者避免风险事故的发生。因此，从环境风险评价的角度分析项目是可行的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉剂投料、包装废气（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+水喷淋+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 水剂投料废气（DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+水喷淋+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 拉运肥田处理，不外排 | 符合环保要求 |
|  | 锅炉排污水 | COD、SS | 绿化灌溉 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 70dB（A～90dB（A） | 加强对生产设备的维护管理；将生产设备设置在厂房内部，在生产设备下方设置减振垫等措施；定期对设备进行维修保养；在风机周围建立隔音罩或隔音围护结构，风机设置隔声垫、基础减振、柔性连接、距离衰减等降噪措施，要求对风机外壳进行隔音处理，防止机壳共振 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装收集后外售处理；废润滑油等暂存于危险废物贮存设施储存后交由有资质单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目可能发生的环境风险事故主要为危险废物贮存设施废矿物油泄漏危害大气、地下水与土壤。此类事故一旦发生应尽快找出原因，及时制定突发环境事件应急预案，并设置应急消防物资，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 一、环境管理 企业根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。 1、运营期环境管理要求 企业环境保护工作由公司总经理全面负责。企业应根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本环评对企业环境管理要求如下： - （1）加强运营期污染物环境管理。应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染防治设施并进行维护和管理。环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，处理、排放污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。 （2）加强运营期固体废物管理，一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求执行。 （3）本项目废气排污口根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）建设规范的排污口、采样口及监测平台等。排污口标志按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.2-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中有关规定执行。废气采样孔及永久采样平台设置根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）有关规定执行。 （4）项目运营期严格落实重污染天气应急减排措施。 （5）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 （6）环境管理台账记录保存 ①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 ②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 2、排污口规范化管理 本项目排污口标志按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）修改单中有关规定执行。标志牌应设置在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整，当发现损坏、颜色污染或有变化、褪色之类的情况应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。排污口按照《排污口规范化整治技术要求》（试行）的相关要求进行设置。 （1）排污口规范管理原则 ①排污口的设置必须合理，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理； ②根据工程特点，将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点； ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查； ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； ⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》； ⑥固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 （2）排污口立标管理 排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 要求使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案内。 （4）废气采样孔及永久采样平台设置 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）规定：在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。监测平台距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。 3、日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保管理人员至少1人。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②制定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 三、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理，本项目总投资100万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资13.21万元，占本项目总投资的13.21%，具体见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染物; 环保措施; 投资（万元）. 运营期; 废气; 粉剂生产投料、包装废气; 集气装置+水喷淋装置+15m高排气筒（DA001）; 5.0. 水剂生产投料废气; 集气装置+水喷淋装置+15m高排气筒（DA002）; 6.0. 废水; 冷却水; 冷却塔（2个）; 1.0. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声，对设备定期维护；对高噪声设备设基础减振设施等; 0.2. 固体废物; 危险废物; 危险废物贮存设施（新建）; 1.0. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.01. 合 计; --; 13.21. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家的产业发展政策，具有良好的效益，在满足环评提出的各项要求、严格落实污染防治措施，项目营运期污染物可做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | +0.015 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.023 |  | 0.023 | +0.023 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.003 |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | 1.98 |  | 1.98 | 1.98 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①