- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西宏泽新型材料包装盒加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-610324-04-03-762797 |  |  |
| 建设单位联系人 | 齐亮 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市扶风县法门镇宝塔村老村部院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：107°53′31.931″，北纬：34°26′21.442″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | - 二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 扶风县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 18 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 1200 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 根据《宝鸡市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），以及本项目在陕西省“三线一单”数据应用管理平台对比分析报告，本项目位于宝鸡市生态环境管控单元中的重点管控单元。对照分析结果，论证建设的符合性。本项目采用陕西省“三线一单”数据应用系统平台查询后，具体数据及符合性分析如下： （1）建设项目与环境管控单元对照分析示意图 本项目建设区域属于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元范围内。 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 1; 宝鸡市; 扶风县; 陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元11; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区; 空间布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有 新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; - 本项目为塑料制品业，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目范围内。; 符合. 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中39个重点行业。. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 本项目不涉及高污染燃料，生产设备均采用电能。; 符合. 表1-2 本项目与区域环境管控要求符合性分析一览表 序号; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1 执行国家及地方性法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2 执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》。 4 严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。; 本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）中的限制类和禁止类负面清单之列。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属允许类，不在“宝鸡市生态环境准入清单”中禁止准入的产业，符合管理要求。; 符合. 环境风险防控; 将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。; 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废贮存设施，定期交由有资质的单位处理。本项目危险废物暂存及处置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）。; 符合. 资源开发效率要求; 稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。; 本项目不涉及高污染燃料，项目使用能源为电。; 符合. - 根据上文“一图”“一表”的分析，本项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。当采取相关污染防治措施后，建成后项目废气、废水、固废等污染物均达标排放，符合方案要求，综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 - 2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析 - 本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见表1-3，对照表1-3分析，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析。 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析一览表 规划名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号; 废气收集设施治理要求。产生VOCs的生产环节优先。采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式。; 本项目加热、吸塑废气经二级活性炭吸附箱处理后15m排气筒有组织排放。根据建设单位提供的设计资料，集气罩控制风速按0.4m/s进行设计控制。; 符合. 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，使生产设备停止，残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电阻器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、治理耗材、维修设施等情 况。维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。; 本次环评要求企业加强治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；治理设施产生的废活性炭属于危险废物，暂存于危废贮存间内，定期委托有资质单位进行处置。; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。; 本项目运行期产生的废气经二级活性炭吸附箱处理后15m排气筒有组织排放，运营期废气经处理后对环境产生影响较小，本次环评要求建设单位必须强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境 保护规划》; 强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。建立重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施 VOCs总量控制。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品质量标准VOCs含量限值。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。推动生产、使用低(无)VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。在家具制造、整车制造、汽修、印刷等行业全面推进源头替代，企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高VOCs治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目不属于重点行业，加热、吸塑废气经二级活性炭吸附箱处理后15m排气筒有组织排放; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027）; 加快产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、扩大煤化工产能，合理控制煤炭、油气产能规 模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项 目盲目发展，严格落实国家 产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要 求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目属于塑料制品业，不属于钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属允许类项目。本项目不属于《市场准入负面清单》（2022版）中“禁止准入类”，项目建设符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。; 符合. 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行 动。强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催 化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 项目加热、吸塑废气经二级活性炭吸附箱处理后15m排气筒有组织排放; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目行业类别为塑料制品业，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中规定的“两高”项目；不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中39个重点行业。; 符合. 《扶风县环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》; 推进VOCs专项治理、臭氧污染防治全县新建涉挥发性有机物排放项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式,非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目加热、吸塑废气经二级活性炭吸附箱处理后15m排气筒有组织排放; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术，对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃 烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光等。净化后达标排放。; 本项目加热、吸塑废气为低浓度VOCs的废气，废气产生量较小且无回收价值，采用活性炭吸收技术进行净化处理，能够做到达标排放。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收 或处理后达标排放。; 项目产生的有机废气经集气罩负压收集后，可有效减少废气的无组织排放与逸散，对于收集的废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，能够做到达标排放。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》; 严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目环评正在办理中，项目噪声防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 项目运营后的噪声主要来源于设备噪声，经采取基础减振、厂房内部合理布局、厂房隔声、距离衰减等措施可做到达标排放。; 符合. 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省宝鸡市扶风县法门镇宝塔村老村部院内，厂区中心地理坐标为东经：107°53′31.931″，北纬：34°26′21.442″。项目地北侧为宝塔村村民住宅，西侧为道路，南侧为空地，东侧为宝塔中心小学。 ①用地性质 本项目租赁陕西省宝鸡市扶风县法门镇宝塔村村民委员会位于宝塔村原老村部院子厂房，根据法门镇自然资源所出具关于齐同兴租用宝塔村老村部有关情况的说明，该地块土地性质属于建设用地，位于镇区规划边界内，符合《法门镇国土空间总体规划（2021年—2035年）》。 - ②周围环境相容性分析 - 本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，地表水环境Ⅲ类，声环境功能属于2类区。 本项目厂界东侧307m为法门寺文化景区，位于厂界上方向；厂界外北侧8m宝塔村殿门前组居民及东侧紧邻宝塔中心小学，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，用地范围内无生态环境保护目标，项目生产运行过程中通过合理布局，将高噪声设备布置在厂房西南侧，运行过程中关闭门窗，通过隔音及距离衰减后，项目噪声不会对东侧学校及北侧居民产生影响；项目废气经二级活性炭吸附处置后经15m排气筒有组织排放，项目排气筒设置在厂界西侧，位于法门寺文化景区及学校下风向，项目产生废气不会对法门寺文化景区及学校产生影响。本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。 - ③污染物达标排放分析 - 根据本项目工程分析，针对生产环节可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物可以做到合理妥善处置：从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。 - 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 陕西宏泽盛世新型材料包装有限公司，现根据生产需求，企业拟在陕西省宝鸡市扶风县法门镇宝塔村老村部院内，建设5条包装盒生产线，项目总投资50万元，购置正负压成型机、负压成型机、液压冲床、贴标机、打包机等设备，年生产猕猴桃包装盒220万个、苹果包装盒40万个。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》规定：“二十六、橡胶和塑料制品业”中“53 塑料制品业292。 本项目为塑料包装盒，主要用于猕猴桃、苹果包装属于C2926塑料包装箱及容器制造，因此，本项目需编制环境影响报告表。 表2-1 本项目所属的环境影响评价分类管理目录（2021版） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. - 二、建设工程内容及规模 1、项目主要建设内容 项目投资50万元，购置正负压成型机、负压成型机、液压冲床、贴标机、打包机等设备并配套建设相关环保设施，项目建成后年生产猕猴桃包装盒220万个、苹果包装盒40万个。 项目主要建设内容见下表。 表2-2 项目主要建设内容一览表 名称; 建设项目; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积500平方米（45.4m×11m×6m）主要为生产加工区。; 依托现有厂房+新增设备. 辅助工程; 办公区; 2F位于厂区东北侧，占地面积100m2。; 依托现有. 储运工程; 位于厂区东侧，占地面积202m2，用于成品、原材料堆放。; 依托现有. 公用 工程; 供电; 由市政供电系统供给。; 依托现有. 供水; 由市政供水系统提供。; 依托现有. 排水; 本项目不产生生产废水，员工生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。; 依托现有. 供热; 生产车间不供热，办公区采用空调供热。; 新建. 环保 工程; 废气; 项目加热、吸塑废气经集气罩+二级活性炭处理后15m排气筒（DA001）有组织排放。; 新建. 废水; 本项目冷却水循环使用不外排，员工生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。; 依托现有. 噪声; 采取厂房隔声、距离衰减、定期对设备维护等措施。; 新建. 固废; 一般固废：生产过程中产生的废边角料建设一般固废暂存区，定期外售处置。; 新建. 废活性炭、废润滑油、废液压油收集后暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置。; 新建. 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理。; 新建. 2、项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数 项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数见表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要生产设施及设施参数一览表 序号; 设备名称; 参数; 数量（台）; 备注. 一、生产设备. 1; 正负压成型机; 处理能力：1000个/h; 2; /. 2; 负压成型机; 处理能力：1200个/h; 3; /. 3; 液压冲床; 100kW; 6; /. 4; 冷却机; /; 4. 5; 真空泵; /; 5. 6; 贴标机; 50kW; 1; /. 7; 打包机; 30kW; 1; /. 二、环保设备. 1; 二级活性炭吸附装置; 15000m3/h; 1. 3、原辅材料 本项目涉及的原辅材料及能源消耗量具体用量见下表。 表2-4 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 备注. 1; 食品级聚酯PET片材; 59; t/a; 外购; /. 2; 标签; 1; t/a; 外购; /. 3; 液压油; 0.8; t/a; 外购; /. 4; 润滑油; 0.5; t/a; 外购; /. 5; 活性炭; 0.33; t/a; 外购; /. 6; 电; 8; 万度/a; 万度/a; /. 7; 水; 59.74; t/a; t/a; /. 食品级聚酯PET片材：外观与形状，常温常压下以固体薄膜片材呈现，无色透明，无毒无味。相对密度1340kg/m3，熔点＞255℃，闪点＞355℃，分解温度＞420℃，软化温度一般控制在110℃～160℃，热变形温度（1.8MPa）98℃。 - 4、项目产品方案 本项目产品方案如下： 表2-5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 生产规模; 备注. 1; 猕猴桃包装盒; 6枚装(20g/个); 200万个/a; 40t/a. 18枚装(24g/个); 20万个/a; 4.7t/a. 2; 苹果包装盒; 6枚装(22g/个）; 40万个/a; 8.8t/a. - 5、物料平衡 表2-6 物料平衡一览表 投入物料; 产生物料. 物料名称; 年投入量t/a; 物料名称; 年产出量t/a. 食品级聚酯PET片材; 59; 成品包装盒; 53.5. 废边角料; 5.4. 非甲烷总烃; 0.1. 合计; 59; 合计; 59. 6、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水及生产用水。 - 生活用水：项目新增劳动定员6人，年工作265天，厂区不提供食宿。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB 61/T 943-2020）要求及类比，本项目营运期员工生活用水量按50L/人•d计，则项目员工生活用水量为0.3m3/d（79.5m3/a）。废水排放量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.24m3/d（63.6m3/a）。 （2）冷却用水：项目生产时吸塑工序需间接冷却，配套4台冷却机，冷却水通过管道至成型机吸塑工序对物料进行冷却，循环量合计为8t/h，定期补充新鲜用水，需补充新鲜水0.04m3/d，10.24m3/a。 表2-7 项目水平衡一览表（单位：m3/d） 类别; 用水 标准; 新鲜水; 损耗量; 废水量; 排放去向. 生活用水; 50L/人•d; 0.3; 0.06; 0.24; 经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。. 冷却用水; --; 0.04; 0.04; --; 循环使用，不外排。. 合计; 0.34; 0.1; 0.24; --. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 三、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目新增劳动定员6人，不提供食宿。 （2）工作制度：项目年工作265天，一班制，每班8小时。 四、项目平面布置合理性 总平面布置原则：结合场地现状条件及其周边环境情况，将生产厂房设置在西侧，邻宝塔中心小学一侧为库房，将高噪声设备放置在厂区西南角，远离宝塔村居民区，使工艺流程合理，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求。宝鸡常年主导风向为东风，排气筒设置在法门寺文化区及宝塔中心小学下风向，并根据消防、安全的要求，结合地形等因素，按国家有关标准和要求，对建筑物、运输进行布置。本项目平面布置基本合理，详见图2-2。 图2-2 项目平面布置图 |
| --- | --- |
|  | 一、施工工艺流程及产污环节 项目租赁已建成厂房，项目施工期主要为正负压成型机、负压成型机、液压冲床等设备安装和调试，正负压成型机、负压成型机等设备安装的机械噪声和设备安装时产生的少量包装固体废弃物。本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 将PET卷材运送至成型机特定的运转部件上，将卷材打开包装送至链条轨道中，PET片材至加热区进行加热，加热温度150℃，使用电加热，加热后的PET片材再通过真空吸气将软化后的片材吸附于模具表面，通过专用的模具将PET片材压制成规定形状，并在模具内冷却成型，冷却成型后经液压冲床冲压掉多余边角料，经贴标机、打包机堆叠打包后即为成品。 备注：项目贴标机使用标签为外购自粘标签，打包工序使用铁丝进行打包。 三、产污环节汇总 本项目主要产污环节见下表： 表2-8 项目主要产污环节一览表 时段; 污染类别; 产污环节; 污染物名称. 运营期; 废气; 加热、吸塑工序; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; 职工生活; 生活污水（COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮）. 噪声; 设备运行; 设备噪声. 固废; 生产; 废边角料. 环保设施; 废活性炭. 设备维护保养; 废润滑油. 废液压油. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | - 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、空气环境质量现状 - 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用《2023年环境质量公报》（扶风县）监测数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。 表3-1 2023年扶风县空气质量情况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.43; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 第95百分位24小时平均值浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 超标. - 根据上述统计结果可知，扶风县环境空气基本污染物中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度、PM2.5年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10年平均质量浓度、O3第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 - 2、地表水环境质量现状 项目冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。 3、声环境质量现状 为了解建设项目拟建地周围声环境质量现状，本次环评声环境质量现状数据于2025年3月7日委托陕西特瑞智检测技术服务有限公司对项目50m范围内声环境保护目标声环境质量现状进行了监测，监测报告为：特瑞智环[声]字第002号（见附件），监测结果见下表。 表3-2 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 测点位置; 昼间; 备注. 结果dB(A). 2025年3月7日; 宝塔村; 42; /. 宝塔中心小学; 45; /. 由监测结果可以看出，此次监测期间声环境保护目标宝塔村、宝塔中心小学监测点位，昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准限值的要求。 - 4、地下水、土壤环境质量 - 根据项目生产工艺特点，本次环评结合项目污染源分布情况，项目所在区域地面以及生产厂房地面拟采取分区防渗及拦挡措施，本项目运营过程中无地下水、土壤环境污染途径，因此本次环评不再对地下水、土壤环境进行质量现状背景值监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目厂址较近的居民区及学校，具体见下表。 2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围内声环境保护目标为厂界北侧宝塔村殿门前组、东侧宝塔中心小学，具体见下表。 3、地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目各环境要素主要保护目标见下表3-3。 表3-3 环境保护目标情况 环境 要素; 环境保护目标; 坐标; 方位与 距离; 保护规模; 保护级别. 大气 环境; 宝塔村殿门前组; E107.8922821° N34.4395849°; N，9m; 约2890人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 宝塔中心小学; E107.8928467° N34.4391276°; E，紧邻; 约800人. 宝塔村西哨头组（西）; E107.89061932° N34.43824729°; W,100m; 约500人. 宝塔村西哨头组（东）; E107.89403109° N34.43872472°; E,62m; 约1200人. 声环境; 宝塔村殿门前组; E107.8922821° N34.4395849°; N，9m; 约2890人; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 宝塔中心小学; E107.8928467° N34.4391276°; E，紧邻; 约800人. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物排放限值，厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，详见下表。 表 3-4 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适用合成树脂类型; 边界大气污染物浓度限值标准（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0. 表 3-5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水 项目冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。 - 3、噪声 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。标准值见表3-6。 表3-6 工业企业环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废 本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物识别标志根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定进行设置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）（以下简称“197号文”）、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）和《关于印发大气污染物防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）文件要求，结合国务院关于印发《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知（国发〔2021〕33号），项目总量指标审核及管理的污染物范围包括：COD、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 结合本项目排污特点，本项目污染物总量控制建议值为VOCs0.07t/a，具体以管理部门下发指标为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建成厂房，项目施工期主要为正负压成型机、负压成型机等设备安装和调试，其主要污染为设备调试运行过程中产生的机械噪声和设备安装时产生的少量固废。 一、噪声 本项目噪声主要来源于设备装卸及调试等产生的偶发性噪声，该项目主要噪声源为正负压成型机、负压成型机安装等，其噪声值在85dB（A）～90dB（A）之间。该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。现就施工期噪声控制提出以下措施： 施工期间向周围排放噪声严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制； 施工期严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； 合理安排设备调试时间，尽可能避开夜间及昼间午休时间动用高噪声设备。 采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，施工期设备安装和调试噪声会随着施工期的结束而结束，对周围声环境的影响较小。 二、固废 项目设备安装时会产生少量的废弃包装物，包装垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理，不会对周边环境产生明显影响。 - 项目施工期对环境的影响随施工期的结束而消失。在采取上述污染防治措施后，项目施工期对环境的影响在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放汇总 项目运营期废气主要为项目加热、吸塑工序非甲烷总烃。 表4-1 项目运营期污染物及源强一览表 产排污环节; 加热、吸塑工序. 污染物种类; 非甲烷总烃. 产生量t/a; 0.1. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理设施; 名称; 二级活性炭. 处理能力; 15000m3/h; /. 收集效率; 80%; /. 去除效率; 36%; /. 是否可行; 是; /. 排放浓度（mg/m³）; 1.3; ＜4.0. 排放速率（kg/h）; 0.02; 0.008. 排放量（t/a）; 0.05; 0.02. 排放口基本情况; 高度m; 15; /. 排气筒内径m; 0.4; /. 温度; 32℃; /. 编号; DA001; /. 名称; 废气排放口; /. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 107.8920780; /. 纬度; 34.4390653; /. 标准名称; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 浓度限值（mg/m3）; 60; 4.0. 速率限值 （kg/h）; /; /. 是否达标; 是; 是. - 2、源强核算 ①加热、吸塑工序（非甲烷总烃） 项目PET片材经正负压成型机、负压成型机加热炉箱内利用电加热将片材加热至相应温度（100℃-150℃）呈现软化状态，再经过真空吸气将软化后的片材吸附于模具表面。PET片材分解温度＞420℃，项目加热温度为100℃-150℃未达到其热分解温度，在加热过程中会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），废气源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的《292塑料制品行业系数手册》相关规定。确定本项目加热、吸塑工序非甲烷总烃源强。 表4-2 产污系数表 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术及效率. 塑料包装箱及容器; 塑料片材; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 千克/吨-产品; 1.9; 二级活性炭吸附36%. 本项目正负压成型机、负压成型机年工作时间约8h/d，年工作时间265天，年加工各类包装盒53.5t，经计算，非甲烷总烃产生量为0.1t/a，项目于正负压成型机、负压成型机加热工序上方安装集气罩，加热废气经集气罩收集后二级活性炭吸附装置处理后15m排气筒有组织排放，收集效率80%，处理效率36%（根据陕西省生态环境厅印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知中附件1《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》中表2VOCs废气处理效率参考值活性炭吸附法蜂窝状活性炭取值为20%，则项目二级活性炭处理效率为36%），风机风量15000m3/h，加热、吸塑工序污染物产排情况见表4-3. 表4-3 加热、吸塑工序污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度mg/m3; 排放形式. 加热、吸塑; 非甲烷总烃; 0.1; 二级活性炭吸附装置; 0.05; 0.02; 1.3; 有组织. 0.02; 0.008; /; 无组织. 风机风量核算：本项目设计集气罩形式为外部集气罩，于正负压成型机、负压成型机加热区上方设置集气罩，挥发性有机废气主要以逸散形式排出，根据《简明通风设计手册》项目最小控制风速为0.25-0.5m/s。风量计算公式如下： Q=K×P×H×Vo×3600 式中：Q-设计风量，m3/h； K-考虑沿高度分布不均匀的安全系数，1.4； P-排风罩敞开面周长，m，取3m； H-罩口至废气源距离，m，取0.4m； Vo-边缘控制点控制风速，m/s，取0.4m； 本项目建成后共涉及正负压成型机、负压成型机5台，每台成型机加热箱上方设置1个集气罩，共5个集气罩，各集气罩周长约3m，距罩口0.4m处的最小控制风速按0.4m/s计，则本项目单个集气罩所需风机风量为2419.2m3/h，则项目5条生产线需5个集气罩共计12096m3/h，考虑到运行过程中的损耗，本次损耗以20%计，故本项目设计环保设施（二级活性炭吸附）风机风量为15000m3/h（具体以实际设计为主）。 项目设置5条塑料包装盒生产线，加热、吸塑工序废气均经集气罩收集后二级活性炭处置后经1根15m排气筒有组织排放。 - 3、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表7 简化管理排污单位废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表，可知塑料包装箱及容器制造，废气产污环节“混料废气、挥发废气”，污染防治设施“除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”，本项目要求加热、吸塑工序设置二级活性炭吸附，活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中污染防治可行技术，因此，本次环评对加热、吸塑废气提出的环保措施可行。项目加热、吸塑工序废气经各自集气设施收集后二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒排放。 环评要求本项目采用对挥发性气体净化效率较高的蜂窝活性炭。蜂窝活性炭采用优质煤质活性炭为原材料，经蜂窝模具压制，高温活化烧制而成，具有表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点。蜂窝活性炭砖砌式装填，并在蜂窝活性炭吸附床内装气流分布器，这是整个装置的主要部件及核心工序，以降低气体流速，提高净化效率。 经计算，加热、吸塑工序设置集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物排放限值。 4、非正常工况 非正常工况主要包括两部分。 （1）正常开、停设备或部分设备检修时排放的污染物； （2）其他非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的污染。 考虑最不利因素，废气处理设施完全失效（即活性炭吸附箱），处理效率为零状况下的废气排放30min对周边环境的影响大小。 非正常工况下，项目废气排放情况汇总表见下表。 表4-4 非正常工况下项目废气污染物排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 发生频次. DA001; 二级活性炭吸附装置故障; 非甲烷总烃; 17; 0.256; 30min; 1a/次. 非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，非甲烷总烃排放浓度较正常状态下较大。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对活性炭进行更换； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 5、废气自行监测要求 在运营期间应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 项目运营后的环境监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）的相关规定要求，制定了污染源与环境监测计划表，见下表。 表4-5 项目废气污染源监测内容及计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 项目地厂界上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 二、废水 1、废水排放情况 （1）生产废水 项目运营期冷却用水经冷却机冷却水箱收集后循环使用不外排。 - （2）生活污水 - 生活污水经厂区化粪池（6m3）预处理后由周边村民拉运施肥。 2、污水水质分析 - 根据生态环境部发布的《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活污水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD300mg/L、氨氮27.3mg/L、总氮37.1mg/L、总磷2.86mg/L。 - 3、污染物产排情况汇总 表4-6 项目污水水质及产排情况一览表 污水量t/a; 污染物; 处理前浓度mg/L; 处理前产生量t/a; 处理措施; 处理后浓度mg/L; 处理后排放量t/a; 排放去向. 生活污水（63.6）; COD; 300; 0.019; 化粪池; 255; 0.016; 拉运肥田. BOD5; 141; 0.009; 102; 0.006. SS; 300; 0.019; 150; 0.010. 氨氮; 27.3; 0.002; 22.7; 0.001. 总氮; 37.1; 0.002; 32.3; 0.002. 总磷; 2.86; 0.0002; 2.86; 0.0002. 4、废水处理可行性分析 项目运营期生活污水经化粪池预处理后拉运肥田处理，不外排。项目区域周边农田较多，可满足肥田处理需求。 5、废水自行监测计划 本项目运营期废水均不外排，不涉及废水监测要求。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期主要噪声源为新增设备运行过程中产生的机械噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以厂区西南角为坐标原点建立坐标系，各声源声级值详见下表。 表4-7 噪声源声级值（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dB（A）; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 建筑物插 入损失/ dB（A）; 建筑物外 噪声; 持续时间. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外 距离. 1; 生产车间; 正负压成型机; 85; 基础减振厂房隔声、距离衰减; 5; 15; 1; 昼间; 3; 88; 15; 73; 1; 频发. 2; 负压成型机; 85; 5; 20; 1; 5; 89; 15; 74; 1; 频发. 3; 液压冲床; 80; 5; 25; 1; 5; 87; 15; 72; 1; 频发. 4; 冷却机; 80; 7; 30; 1; 5; 86; 15; 71; 1; 频发. 5; 真空泵; 85; 5; 10; 1; 5; 91; 15; 76; 1; 频发. 6; 贴标机; 80; 8; 40; 1; 3; 80; 15; 65; 1; 频发. 7; 打包机; 80; 8; 38; 1; 3; 80; 15; 65; 1; 频发. 8; 环保风机; 85; 5; 25; 1; 5; 85; 15; 70; 1; 频发. ①选用行业内先进低噪声设备，从源头削减噪声，确保正负压成型机、负压成型机、液压冲床等设备正常运行并对设备进行定期的维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声； ②采取厂房隔声，负压成型机、正负压成型机、液压冲床均置于车间内作业，将高噪声设备放置在厂房西南角，远离宝塔村居民及宝塔中心小学一侧，真空泵置于生产车间内，环保设备风机设置单独隔音间，确保厂界噪声达标排放。 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 预测条件假设：①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；②墙的隔声量远大于门窗（围护结构）的隔声量；③考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；④噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。 （1）室内声源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：如图所示。 图4-1 室内声源等效为室外声源的图例 - ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1； Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R） - 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； - Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8； - R——房间常数；R=Sα/(1-α) ，S：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - ②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2； - Lp2=Lp1−（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； - Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB； - TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。 - ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； - Lp2T（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； - S——透声面积，m2。 ④按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。 （3）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： LeqT=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 2）预测结果 项目所有生产设备均位于生产车间内，根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB(A) # 设备; # 数量（台/套）; # 总源强dB(A); # 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB(A). # 项目; # 东; # 南; # 西; # 北; # 宝塔村（殿门前组）; # 宝塔中心小学. 正负压成型机; - 2; 73; # 距离; 21; 15; 15; 38; 52; 21. # 贡献值; 46; 49; 49; 41; 38; 46. 负压成型机; - 3; 74; # 距离; 21; 20; 15; 33; 47; 21. # 贡献值; 47; 47; 50; 43; 40; 47. 液压 冲床; - 6; 72; # 距离; 21; 25; 15; 28; 42; 21. # 贡献值; 45; 44; 48; 43; 39; 45. 冷却机; - 4; 71; # 距离; 19; 30; 17; 23; 37; 19. # 贡献值; 45; 41; 46; 43; 39; 45. 真空泵; - 5; 76; # 距离; 21; 10; 15; 43; 57; 21. # 贡献值; 49; # 56; # 52; 43; 40; 49. 贴标机; # 1; 65; # 距离; 18; # 40; # 18; 13; 27; 18. # 贡献值; 39; # 32; # 39; 42; 36; 39. 打包机; # 1; 65; # 距离; 18; # 38; # 18; 35; 29; 18. # 贡献值; 39; # 33; # 39; 34; 35; 39. 环保 风机; # 1; 70; # 距离; 26; # 25; # 15; 28; 42; 26. # 贡献值; 41; # 40; # 46; 41; 37; 41. # 贡献值; 54; # 52; # 53; # 52; # 48; # 54. # 背景值; # 42; # 45. # 预测值; # 49; # 54. # 标准值; 昼间; # 60; # 60; # 60; # 60; # 60; # 60. # 是否达标; # 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果可知，本项目厂界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。声环境保护目标噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此本项目的产噪设备在经隔声、降噪后，厂界噪声可做到达标排放，不会对周围声环境造成明显影响。 3）噪声自行监测计划 表4-9 项目噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 厂界边界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 项目运营期产生的固废包括生活垃圾、一般固废及危险废物。一般固废主要包括：废边角料，危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废液压油。 （1）生活垃圾 项目新增劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.44kg/d·人计（数据引自《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》），项目生活垃圾产生量为0.68t/a。项目设置垃圾桶对生活垃圾进行分类收集、交由环卫部门清运处置。 （2）一般工业固体废物 废边角料：根据建设单位提供资料，项目废边角料约为原料的10%左右，故本项目废边角料产生量为5.4t/a，收集后定期外售处置。 - （3）危险废物 ①废活性炭 本项目采用的有机废气治理措施为活性炭。根据废气治理设施设计，每套活性炭吸附装置有效填充容积约为2.0m3，填充活性炭比例约为400kg/m3~500kg/m3，则按照最大比例计算，一次可以填充活性炭1t。 根据《挥发性有机物的物化性质与活性炭饱和吸附量的相关性研究》（《化工环保》2007年第27卷第5期）中内容，挥发性有机物活性炭饱和吸附量约为200mg/g~300mg/g，本报告有机废气活性炭饱和吸附量按250mg/g计，即按1吨活性炭可吸收0.3吨有机废气污染物统计，依据本工程分析，本项目加热、吸塑工序的有机废气经活性炭处理去除的有机废气量约为0.1t/a，则需活性炭0.33t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。 环评要求本项目活性炭定期更换，根据《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号：“采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。”考虑一定预留以及预防废气事故排放，建议更换周期约每半年更换一次。 综上，本项目年产生废活性炭总量约0.33t/a，根据《国家危险废物名录》，废活性炭属危险废物，其类别为HW49，代码：900-039-49，委托有资质的单位处理。 ②废润滑油 - 项目设备维修保养过程中产生废润滑油约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中相关要求，废矿物油属于“HW08废矿物油中非指定行业900-218-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”统一收集后暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置。 ③废液压油 项目液压冲床生产过程中使用液压油，根据企业提供资料和类比同行业，废液压油产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中相关要求，废矿物油属于“HW08废矿物油中非指定行业900-218-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，统一收集后暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生量见表4-10。 表4-10 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 储存方式; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）. （一）; 生活垃圾. 1; 生活垃圾; 职工 生活; 固态; /; 桶装; /; /; 0.68. （二）; 一般工业固废. 1; 废边角料; 生产; 固态; 塑料; 袋装; 一般固废; 900-999-99; 5.4. （三）; 危险废物. 1; 废活性炭; 环保 设备; 固态; /; 桶装; 危险废物HW49; 900-039-49; 0.33. 2; 废润滑油; 设备维护保养; 液体; /; 桶装; 危险废物HW08; 900-214-08; 0.2. 3; 废液压油; 设备维护保养; 液体; /; 桶装; 危险废物HW08; 900-214-08; 0.3. 2）固体废物暂存设施可行性分析 ①一般工业固体废物 项目一般工业固体废物主要为废边角料，建设一般固废暂存区，收集后定期外售处置。本项目在厂区内东侧新建一般固废暂存区，占地面积10m2，用于项目一般工业固体废物废边角料的暂存，一般固废暂存区位于生产车间内部，可以满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 项目一般工业固体废物暂存具体要求如下： A.一般工业固体废物暂存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 B.项目一般工业固体废物均为固态，应分类收集、储存，不能混存，分别设置专用容器进行收集。 C.建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。本环评要求企业加强固体废物档案管理制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废液压油。项目计划根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）相关要求，在厂区内东侧新建危险废物贮存间一处，占地面积10m2，项目危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位安全处置。 结合本项目情况，危险废物的暂存应着重注意以下几点： A.总体要求： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 B.贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-7cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 C.容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 五、地下水环境影响分析 （1）污染源、污染物类型 项目地下水污染源为危险废物贮存库及原料库存放的润滑油、废润滑油、液压油、废液压油，污染物为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油。 （2）污染途径 项目危险废物、原料库润滑油、液压油下渗污染区域地下水环境。 （3）防控措施 本项目租赁标准化厂房，车间地面整体目前已进行混凝土硬化处理，危险废物分类暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位处置，项目不同危险废物置于各自不同的容器中，对危险废物贮存库地面进行防渗处理，可以有效保证污染物不进入地下水环境。原料库建设过程中按照重点防渗区等级要求采取防渗处理，原料库润滑油桶、液压油桶已设置托盘，综上所述，项目危险废物贮存库、原料库均进行防渗处理，项目无地下水污染途径。另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。 - （4）跟踪监测要求 本项目不存在地下水污染途径，无需设置跟踪监测要求。 六、土壤环境影响分析 （1）污染源、污染物类型 本项目土壤垂直入渗污染源主要为危险废物暂存间、原料库，污染物为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油。 （2）污染途径 本项目土壤环境影响途径主要为废气污染物大气沉降或危险废物、原料库收集设施发生渗漏引起危险废物污染物进入土壤。 （3）防控措施 项目危险废物，分类收集于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位处置，项目对危废间地面、原料库地面进行防渗处理，可以有效保证污染物不进入土壤环境。 - 因此，在采取措施后，项目建设对土壤环境影响较小。 - （4）跟踪监测要求 本项目不存在土壤污染途径，无须设置跟踪监测要求。 - 七、环境风险 （1）风险调查 1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中涉及的风险物质为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油。 本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见表4-11。 表4-11 项目危险物质储存情况一览表 序号; 类别; 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 可燃; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 可燃; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 可燃; 液压油; 0.8; 2500; 0.00032. 4; 可燃; 废液压油; 0.3; 2500; 0.00012. 合计; 0.00072. 根据上述计算结果；本项目Q=0.00072＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。 2）生产设施风险识别 根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-12。 表4-12 项目主要环境风险因素一览表 序号; 装置; 风险因素. 1; 生产车间; 润滑油、液压油泄漏. 2; 危险废物贮存库; 危险废物遇明火发生火灾. （2）危险物质及风险源可能影响途径 根据原辅料特性及项目工艺流程，项目可能引发的环境风险见表4-13。 表4-13 危险物质引发的环境风险类型表 序号; 风险因素; 转移途径及污染类型. 1; 润滑油、液压油; 渗入地面造成土壤乃至地下水污染；遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。. 2; 危险废物贮存库; 遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁。. （3）环境风险防范措施 1）泄漏事故防范措施 A.原料库区域进行防渗处理并设置围堰； B.实施堵漏人员必须经过专门训练，并配备专门的堵漏器材和工具，作业时必须严格执行防火、防静电、防中毒等安全技术要求； C.根据现场情况确定堵漏方案。如现场情况变化，应立即启动突发环境事件应急预案； D.事故救援应以人员安全为首要任务，在必要的情况下，应迅速撤离事故现场。 2）危险废物贮存库风险防范措施 A.危险废物贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。贮存间内还应配备干粉灭火器、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 B.危险废物贮存库内各种危险废物要有单独的贮存容器，并贴上标签；容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 C.危险废物贮存库还应按照要求设置导流沟等措施，危险废物在事故状态下可通过导流沟进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生较大影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 （4）环境风险评价结论 - 本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：润滑油、液压油。项目润滑油、液压油使用量较少，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效地保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（加热、吸塑） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭 +15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。 | / |
|  | 冷却水 | SS | 循环使用不外排 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 80dB（A）～85dB（A） | 加强设备维护，合理布局，厂房隔音，基础减振、距离衰减。 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目建设一般固废暂存区，废边角料定期收集外售处置；危险废物妥善暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位安全处置；生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间、原料库、危险废物贮存库均进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 根据现场踏勘，本项目周围无特殊敏感区域，无珍稀动植物资源。厂区所在地自然植被分布面积较少，项目厂区周围主要为人工种植的花草树木，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目可能发生的环境风险事故主要为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油泄漏危害大气、地表水与土壤。环境风险事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 一、环境管理 企业根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。 1、项目运营期环境管理要求 企业环境保护工作由公司总经理全面负责。企业应根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本环评对企业环境管理要求如下： - （1）加强运营期固体废物管理，一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求执行。 （2）加强运营期废水管理，项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后由周边村民拉运施肥。 （3）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 （4）环境管理台账记录保存 ①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 ②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。 2、日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保管理人员至少1人。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②制定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 二、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理，本项目总投资50万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资9万元，占本项目总投资的18%，具体见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染物; 环保措施; 投资（万元）. 运营期; 废气; 加热、吸塑工序; 二级活性炭吸附设施; 5. 噪声; 设备噪声; 设备均置于室内，基础减振; 2. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存区（10m2）; 0.5. 危险废物; 危险废物贮存间（10m2）; 1. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5. 合 计; --; 9. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家的产业发展政策，具有良好的社会效益和经济效益，在满足环评提出的各项要求、严格落实污染防治措施，项目运营期污染物可做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | 5.4t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.33t/a | / | 0.33t/a | +0.33t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①